基于熵权法的多能互补系统配比优化研究——以舟山群岛为例

1. Introduction

随着全球经济持续增长，电力需求不断增加，传统化石能源的发电模式已难以支撑社会发展的长期需求，新能源开发与利用已成为亟需解决的关键问题。在此背景下，占地球表面积约71%的海洋逐渐成为重要研究对象。海浪能因其资源储量巨大，被认为是全球最具潜力的可再生能源之一。平均而言，海浪能量密度可超过100 kW/m，显著高于太阳能[1]。依据海洋能量获取方式的不同，已开发出包括波浪能发电、潮汐能发电等多种能量转化系统[2]。然而，海洋能具有显著的季节性与波动性。例如，在舟山群岛外海区域，波浪能受东亚季风影响显著，秋冬季的有效波高远高于夏季。这种不稳定性严重制约了单一能源的高效利用。因此，如何通过多种海洋能源的互补与优化配置提升整体发电效率，已成为未来海洋能源发展的重要研究方向[3]。

目前各国研究者针对海上发电的能量调度、资源配比开展了广泛的研究，部分国家还建立了相应的海岛微电网项目示范工程。得益于发电技术的成熟，现阶段大多数海岛电网项目多采用多种能源协同发电，但是各能源的强度的不可预测性为海岛电网系统的配置带来严峻的挑战。

传统配比方法局限性：

（1）权重静态化：传统方法基于历史数据确定固定权重，无法实时响应风能容量系数的季节波动（如春季风能容量系数降至0.1-0.2），导致系统稳定性下降。

（2）权重主观性：权重分配依赖经验判断，缺乏客观量化依据，如不同研究人员对同一区域波浪能与潮流能的权重赋值可能存在差异，影响配比方案的一致性与科学性。

（3）阈值适配性不足：传统方法先确定权重再验证发电量是否达标，若不满足阈值需重新调整权重，流程繁琐且易导致优化效率低下。

2. Data and Methods

2.1. Study area

本研究区域为舟山群岛邻近海域，如x所示。舟山群岛位于中国东海，是中国最大的群岛，占全国岛屿总数的20%，拥有 1390 个岛屿，人口达 100 万。该区域以复杂的海岸带和群岛地貌格局为特征，拥有强劲且稳定的风力资源；受西北太平洋影响，具备较高的涌浪驱动波浪能潜力；年日照时长平均超过 2000 小时，太阳辐射充沛。这种优异的资源禀赋为风能、波浪能和太阳能的协同开发创造了有利条件，使得该区域在海上能源开发方面极具前景。

Figure 1.

2.2. Data

基础资源评估数据以欧洲天气中心ERA5再分析数据集为核心，辅以中国东海波浪观测站实测波参数、舟山岱山潮位测站实测潮位流速数据及NOAA、GEBCO全球地形数据；然后通过SWAN模型与MIKE模型生成模拟数据，且经实测数据验证；在浙江大学进行大型断面实验水槽开展纯风、波浪、纯流及耦合工况实验，通过风速仪、波高计、流速计等获取设备间距、发电量等实测数据；同时调研国内外各风机、波浪能转换器、潮流能装置及光伏板的厂商技术手册参数，参考国家/行业标准标准，所有数据均经模型验证与标准化处理以保障可靠性。

2.3. Capacity factors

容量系数（CF）是衡量发电厂能源输出效率的重要指标，其定义为发电厂的实际总能源输出量与该发电厂以满容量运行时理论上的最大发电量之比，通过整理先前整理的数据库以及参考其他文献可得出CF如式所示：

2.3.1. CFwind

式中Pt代表平均功率即实际发电量与时间之比，Pe代表装机容量即电站或设备在设计上能够连续稳定输出的最大功率[4]。

风能容量系数可参考Wen等人[5]的做法，先对一段时间内（如1年）的瞬时功率Pt取平均，再与风机以额定功率Pe持续运行一年的理论发电量取比值，即可得到

式中ρ为空气密度，本文取值1.225kg/m3；Cp为风能利用系数，现代风机取值为0.4；AT为风机叶片扫风面积，本文使用的风机叶片直径为154m；V为风机hub高度的实际风速，本文取100m。

2.3.2. CFwave

波浪能容量系数可参考Bahareh Kamranzad 等人的做法[6]，使用WEC在特定站点的实际年/月发电量与WEC的理论最大能量产出取比值，如式：

其中nT和nH分别为能量周期Te和有效波高Hs的分级数量；pij为某一海况的发生概率；Pij为该海况下WEC的实际发电功率。

2.3.3. CFtidal

如式[7]

参照风机功率曲线模型，将“风速”替换为“潮流流速（v）”，“空气密度”替换为“海水密度（ρwater=1025kg/m3）。

式中AT为潮流能水轮机扫流面积；Ptidal为潮流能转换器额定功率；Cp为水轮机功率系数（由额定参数推算，同风能逻辑）。

2.3.4. CFsolar

太阳能CF需结合光伏板转换效率、实际太阳辐射强度（考虑温度、风速对光伏板性能的影响），先计算实际平均发电功率，再与光伏板额定功率对比，引入“性能比PR” 修正环境因素影响。如式x所示[8]

式中RSDS式太阳能辐射密度，STC是参考测试情况（RSDSSTC=1000W/m2）。

2.4. The Entropy Weight Method

熵权法（The Entropy Weight Method，EWM）根据各指标变异性的程度，利用信息熵计算各指标的熵权，再通过熵权对各指标的权重进行修正，从而得到较为客观的指标权重。评价过程中仅通过熵的定义进行计算时存在一定误差，当信息熵值越靠近1时，信息熵值很小的波动就会使熵权的结果发生成倍数的变化，造成计算结果不合理。为此，本文中利用改进后的熵权法对指标进行客观赋权。具体如下。

（1）根据拟定的方案数据，建立原始信息矩阵为

（2）指标归一化处理，得到标准化矩阵R的元素rij为

式中：1⩽i⩽m；1⩽j⩽n。

（3）计算指标信息熵Ej为

（4）计算权重ωj为

2.5. CFt

其中wi是第i个能源的熵权，CFt是对应的容量系数。

3. Results and Discussion

通过计算CFt的标准差（σ）能够评估四种能源的可变性，并分析能产生最稳定发电量的每种能源所占比值，标准差计算公式如下：

其中N是数据点数量，xi是每个数据点，μ是数据平均值。

在计算出各能源占比权重后，需要使用式x计算出CFt和标准差，分析时，CFt代表系统平均出力占装机容量的比例，可以反映出系统在一年中平均的利用率或能源资源质量，CFt越高代表该区域能源资源越丰富，系统装机浪费越少。标准差代表综合容量因子时间序列CFt的离散程度。它反映了系统出力随时间变化的波动性。标准差越低代表系统出力越稳定，波动越小，越有利于电网集成。因此我们在分析数据时，需要找到CFt尽可能高而标准差又尽可能低的区域。

①理想状态，列举四种数据

首先我们按照方位将舟山群岛分为4个高潜力开发地区，如图x所示，并根据四个区域的理论发电容量系数，评估风能、波浪能、潮流能和太阳能的互补性，并给出针对不同海域的季节性能源配比方法和方案。

Figure x

我们可以从表中看出，舟山群岛整体上以潮流能和太阳能光伏发电为主，风能、波浪能为辅，这是因为舟山群岛为我国著名强潮地区，最为富集的8条水道资源技术可开发量约200MW[9]，并且群岛附近的年太阳辐射量为4683-4927mj/m2[10]。而风能资源以中低风速为主，整体波动较大[11]，而波浪能在近岸海域能量密度较低[12]，因此风能和波浪能占比较低。

Table x

| Region | Wind | Wave | Tide | Solar | CFt | std |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total | 14.84% | 8.90% | 31.59% | 44.68% | 0.1495 | 0.1114 |
| Region 1 | 17.40% | 0.28% | 19.93% | 34.70% | 0.1037 | 0.0893 |
| Region 2 | 13.35% | 7.23% | 39.78% | 39.65% | 0.1396 | 0.1015 |
| Region 3 | 10.74% | 48.09% | 15.99% | 25.18% | 0.0879 | 0.0666 |
| Region 4 | 14.66% | 8.51% | 36.81% | 40.03% | 0.1476 | 0.1067 |

可以看出以本方法划分区域可以直接分析出舟山群岛各能源情况，边界可排除人为的主观臆断，但由于以本方法直接划分四个区域缺乏工程意义，地形可能存在急剧变化，因此我们尝试依据实际地理、规划或工程边界划分。

②实际开发

从表x中可以看出，区域2，3和4的CFt较高且标准差较低属于主要可开发区域，区域1虽然标准差很低，但是CFt过低，造成实际可开发量不足。因此本方法分区经济可行性更高，结果可以直接指导投资决策，现实意义更强，更符合规划部门和开发商的实际需求。

Table x

| Region | Wind | Wave | Tide | Solar | CFt | std |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total | 14.84% | 8.90% | 31.59% | 44.68% | 0.1495 | 0.1114 |
| Region 1 | 9.10% | 62.64% | 14.56% | 13.70% | 0.0373 | 0.0357 |
| Region 2 | 16.06% | 8.82% | 34.44% | 40.68% | 0.1454 | 0.1085 |
| Region 3 | 15.90% | 11.04% | 33.18% | 39.88% | 0.1526 | 0.1097 |
| Region 4 | 12.00% | 34.93% | 24.59% | 28.49% | 0.1188 | 0.0850 |

但是以本方法划分区域存在着主观性较强，结果的科学可重复性较低，并且缺乏普遍性，仅适用于舟山群岛的特定规划，而不适用于其他研究区域的对比。

③发电量评估

4. Conclusions

References

- Melikoglu M. Current status and future of ocean energy sources: A global review[J]. Ocean Engineering, 2018, 148: 563-573.

- Jusoh M A, Ibrahim M Z, Daud M Z, et al. Hydraulic power take-off concepts for wave energy conversion system: A review[J]. Energies, 2019, 12(23): 4510.

- Wan Y, Fan C, Zhang J, et al. Wave energy resource assessment off the coast of China around the Zhoushan Islands[J]. Energies, 2017, 10(9): 1320.

- Almoghayer M A, Woolf D K, Kerr S, et al. Integration of tidal energy into an island energy system–A case study of Orkney islands[J]. Energy, 2022, 242: 122547.

- Wen Y, Kamranzad B, Lin P. Assessment of long-term offshore wind energy potential in the south and southeast coasts of China based on a 55-year dataset[J]. Energy, 2021, 224: 120225.

- Kamranzad B, Lin P, Iglesias G. Combining methodologies on the impact of inter and intra-annual variation of wave energy on selection of suitable location and technology[J]. Renewable Energy, 2021, 172: 697-713.

- Almoghayer M A, Woolf D K, Kerr S, et al. Integration of tidal energy into an island energy system–A case study of Orkney islands[J]. Energy, 2022, 242: 122547.

- Jerez S, Tobin I, Vautard R, et al. The impact of climate change on photovoltaic power generation in Europe[J]. Nature communications, 2015, 6(1): 10014.

- 方舣洲, 武贺. 舟山群岛海域主要水道潮流能资源评估方法与分析[J]. 地理信息世界, 2022.

- 樊超, 刘艳萍. 舟山群岛太阳能资源开发管理区域分析[J]. 广东化工, 2015, 42(17): 95-96.

- Tang D, Xiao Z, Li J, et al. Assessment of coastal wind energy resources in Ningbo Zhoushan Port Area based on WRF model and MERRA-2 data[C]//2023 7th International Conference on Transportation Information and Safety (ICTIS). IEEE, 2023: 19-24.

- Wan Y, Fan C, Zhang J, et al. Wave energy resource assessment off the coast of China around the Zhoushan Islands. Energies 10 (9): 1320[EB/OL].(2017)